CAMBIOS EN EL PROGRAMA DE REPORTES

Actualmente el reporte genera:

DIARIO

- Columnas que indican, energía activa por hora  (Kwh.), energía reactiva por hora (kvarh), Factor de potencia, desvío de reactivos  (kvarh).

- Filas desde la hora H1 hasta la hora H2

- Muestra un gráfico de consumo de energía por hora

- En la parte de arriba del gráfico indica el valor de la demanda máx. de ese día

- En la parte central derecha, muestra un detalle del consumo del acumulado de energía hasta ese día, acumulado del consumo en horas MyP (entre las 7h00 y 22h00), el valor de la demanda máxima hasta ese día, desvíos de reactivos en demanda media, base, y punta.

- Las horas de demanda base media y punta están identificadas por colores, amarillo, verde y rojo.

MENSUAL

- Columnas que indican, energía activa por día, demanda máxima por día, factor de carga, desvío de reactivos en demanda base, media y punta,  todos estos datos por día, consumo en horas media y punta acumulado por día.

- Filas desde el día 1 hasta el día final de cada mes.

- Muestra un gráfico de consumo de energía por día.

- En la parte derecha presenta el resumen de cada una de las columnas, energía total del mes, consumo de energía de demanda media más punta, desvío de reactivos en demanda base, media y punta, y factor de carga mensual.

ECONOMICO

- Este reporte se elabora solo para aquellas empresas que tienen contrato con generadoras.

- Existen dos tipos de reporte, primero vemos el de situación real y luego el de situación ideal

- Muestra el consumo mensual y la demanda máxima

- Muestra consumo en horas de demanda media y punta, factor de carga, demanda coincidente.

- Pago ($) por concepto de: Potencia remunerable, reactivos, generación forzada y obligada, tarifa fija de transmisión, cargos variables de transmisión, se determina un subtotal

- Peaje de energía y  peaje de demanda, se determina un subtotal.

- Se suman los subtotales y se determina un total de pago por mes.

- El valor de Factor de Carga para el reporte ideal se lo tiene configurado en 80% si el valor real de la empresa está por debajo de este valor, automáticamente se generará un valor ideal para la demanda máxima, y esto afecta a la tarifa fija de transmisión y peajes por potencia.  Mientras que si el factor de carga está por encima del 80% entonces ene l reporte ideal quedará el mismo valor sin alterar.

- El valor del consumo en horas media y punta también tiene un valor base en porcentaje, que es el 50%, si el valor real del consumo en horas medias y puntas supera el 50% del consumo total, en el reporte ideal mostrará el valor que corresponda al 50% del consumo total, mientras que si el valor real, es menor del 50% entonces ene l reporte ideal mostrará la misma cantidad real.

- Este valor influirá si es que se altera, en el pago de la potencia remunerable y servicios complementarios.

- Los reactivos están determinados con valor cero para el reporte ideal.

- Si se diera uno de estos casos, en la parte de abajo mostrará un mensaje de sugerencia con respecto al rubro que corresponda.

- Los reportes diarios, mensuales y económicos tienen una presentación en un formato HTML.

CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES:

- Uno de los cambios a presentar con respecto a los reportes diarios, mensuales y económicos, es el formato html a una presentación  en Excel.

- Cuando el cambio de formato de html a Excel esté listo, se necesitará añadir una segunda hoja en el mismo documento del reporte diario, donde se muestre el gráfico de la demanda vs. tiempo con los datos de cada 15 minutos.

Graficar: (kwh_del_int de las tablas de medidores * 4), así con todos los 96 valores.

- Añadir una nueva opción en el programa de generación de reportes, que nos permita crear una empresa eléctrica así como creamos plantas, y dentro de esta poder ingresar valores  según el nivel de voltaje por cada empresa distribuidora (6), el rango de hora de (7h00 a 22h00 y de 22h00 a 7h00), también la demanda y los impuestos que corresponda a cada una.

En la pantalla de ingresar/editar plantas, aumentar la opción para seleccionar la planta de energía y otra opción para seleccionar el nivel de tensión (Media/Alta)

Reporte diario:

Aumentar 2 líneas en el resumen de la parte gris lo siguiente:

- Consumo de energía de 7:00 – 22:00

- Consumo de energía de 22:00 – 7:00

Se los calcula así:

- Tomar todos los valores de la tabla de medidores del kwh_del_int entre 7:15 y 22:00 ambos inclusive, sumarlos todos y al final multiplicarlos por el valor de centavos/kwh según el horario de medición y nivel de tensión (se puede reutilizar los valores la parte naranja y verde de la columna KWH del reporte para el cálculo)

- Tomar todos los valores de la tabla de medidores del kwh_del_int entre 22:15 y 23:45 del día presente ambos inclusive y de 00:00 a 7:00 del día siguiente ambos inclusive, sumarlos todos y al final multiplicarlos por el valor de centavos/kwh según el horario de medición y nivel de tensión (se puede reutilizar los valores la parte naranja y verde de la columna KWH del reporte para el cálculo)

Reporte mensual:

Aumentar 2 columnas más hacia la derecha llamadas:

- Consumo de energía de 7:00 – 22:00

- Consumo de energía de 22:00 – 7:00,

y mostrar los valores calculados para el reporte diario

- Para poder relacionar cada planta con cada empresa distribuidora, es necesario añadir una opción (sería bueno en la opción de crear plantas) que nos pida ingresar la empresa eléctrica a la que pertenece.

Los datos a ingresar por cada empresa distribuidora son:

- Nombre

- Valor centavos/kwh de 7:00 a 22:00

- Valor centavos/kwh de 22:00 a 7:00

- Demanda

- Alumbrado Publico

- Bomberos

- Recolección de Basura

- Si la planta no tiene asignada ninguna empresa eléctrica, se tomará en cuenta el formato anterior del reporte económico.

- Agregar una opción para ingresar los indicadores (factores de potencia referenciales) para calcular los F.P. y Desvió de Reactivos para los reportes diarios: 0.92 para las plantas que tienen distribuidores y 0.95 para los que tienen generadores.

Actualmente el reporte diario tiene asignado 0.95 como indicador referencial, modificarlo para que lea de la base el indicador correspondiente según si la planta tiene asignado un distribuidor o posee un generador.

En la parte derecha del reporte diario donde se muestra el resumen de los Desvíos de Reactivos de Demanda Base, Media y Punta, para las plantas que tienen distribuidoras mostrar únicamente una línea que diga Desvió de Reactivos el cual representa la suma de las 3 demandas.

En el reporte mensual, así mismo mostrar únicamente una columna que diga Desvió de Reactivos con su respectivo valor en el caso de que la planta tuviese distribuidora.

- Para las plantas que sí tienen asignada una empresa eléctrica (distribuidora), el formato del reporte económico variará, de acuerdo a los nuevos valores que se ingresaron por cada empresa eléctrica.

Columnas a mostrar en el nuevo formato:

- Energía Contratada (la misma columna del reporte anterior pero considerando los nuevos rangos de 7:00 a 22:00 y de 22:00 a 7:00)

- Demanda Máxima (la misma columna del reporte anterior)

- Pago por energía de 7:00 a 22:00

- Pago por energía de 22:00 a 7:00

- Pago por demanda

- Subtotal

- FERUM 0%

- Recolección de basura 12%

- Alumbrado Público 6%

- Total a Pagar

- Para el nuevo reporte económico, se mostrarán los siguientes enunciados.

  - FECHA

  - NOMBRE DE LA PLANTA

  - CONSUMO DEL MES (KWH)

  - DEMANDA (KW)

  - CONSUMO EN HORAS DE 7h00 A 10h00 (KWH)

  - CONSUMO EN HORAS DE 10h00 A 7h00 (KWH)

  - FACTOR DE CARGA